| Position | Stück | Gegenstand | Einzelpreis Euro | Gesamtpreis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA TITAN DK Holz Beschlag für Holzfenster und -Fenstertüren (aufliegende Bandseite). Öffnungsarten: - Dreh-Kipp (DK) - Kipp vor Dreh (TBT) Verdeckt liegender Eingriff-Dreh-Kipp-Beschlag, Flügelgewichte bis 150 kg Ausführung: Griffsitz mittig: FFB min. 305 mm, FFB max. 1650 mm, FFH min. 260 mm, FFH max. 3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Ausführung: Griffsitz konstant FFB min. 305 mm, FFB max. 1650 mm, FFH min. 310 mm, FFH max. 3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Zertifiziert nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8): - Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 - Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 - Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Beschlagteile nach DIN 50960 Bd in der Oberfläche galvanisch verzinkt (silberfarbig). Erfüllt die nach DIN EN 1670 höchste Korrosionsschutz-Klasse „5“. Sichtbare Drehpunkte farbig beschichtet, mit Kunststoff-Abdeckkappen (RAL-Farben) versehen oder in verzinkter Oberfläche (silberfarbig). Flügeleinstellbarkeit: - Unterer Drehpunkt: 3-dimensionale Einstellmöglichkeit - Oberer Drehpunkt: 2-dimensionale Einstellmöglichkeit Exzentrischer Komfort-Pilzbolzen zur stufenlosen Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatischer Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Geräusch- und verschleißarme Führungen der unteren und oberen Drehpunktbauteile durch integrierte Kunststoff-Lagerelemente. Mittelverschlüsse (Verriegelung) waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schere mit Zuschlagsicherung und Scherenvoranzug sowie integrierter Schaltsperre in Kippstellung. Optional mit Spaltlüftungsfunktion. Alternativ: - Schere wie beschrieben, jedoch mit Funktion „TBT“ (Kipp vor Dreh) Form- und kraftschlüssige Verbindung von Scherenarm und Winkelband. Scherenlager-Bolzen mit Auszugs- und Lagesicherung, flächenbündig, verdeckt liegend im Scherenlager. Weitere wählbare Optionen: Flügelunterstützung (bitte auswählen) - Flügelheber, rollend, Einbau verschlussseitig, waagerechte Abstützwirkung von unten - Flügelheber mit Schwenkhebel und integr. Fehlbedienungssperre; Abstützwirkung über Anbindung an unterer Eckumlenkung und Auflaufbock Zuhaltung in Drehstellung (bitte auswählen): - Türschnäpper rechte bzw. linke Bauform, verdeckt im Falz angebracht - Türschnäpper schaltbar (lastfrei bei Kippbetätigung) rechts und links verwendbar Vermeidung von Bedienfehlern (bitte wählen): - Fehlbedienungssperre, zum Einsetzen in Getriebegehäuse und werkzeuglose Nachrüstmöglichkeit - Fehlbedienungssperre, an oberer oder unterer Eckumlenkung vormontiert - Fehlbedienungssperre in Kombination mit Flügelheber an unterer verschlussseitiger Eckumlenkung vormontiert Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 (bitte auswählen): - Zusätzlich einbruchhemmende Verriegelungsstellen im Falz verdeckt montiert - Widerstandsklasse RC 1N / RC 2 / RC 3 Bedienung (bitte auswählen): - Hebel GLOBE oder Si-line - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar Zusatzoptionen: Sicherung gegen unbeabsichtigte Drehöffnung (bitte wählen): - Drehsperre aufschraubbar, mit Werkzeug (4 mm Innensechskant) in Verschluss- und Kippstellung verriegelbar - Drehsperre aufschraubbar, schlüsselbetätigt, in Verschluss- und Kippstellung abschließbar - Drehsperre verdeckt und schlüsselbetätigt, Nachrüstung möglich Dämpfung der Drehbewegung durch Bremsschere - Bremsschere mit nachregulierbarer Bremswirkung über Innensechskant 2,5 mm. Verdeckt liegend im Flügelfalz montiert H42.THZDKDE/2017_05/0 Energieeinsparung durch Energiesparschere (Verringerung des Luftaustausches) - Energiesparschere mit drehbarer Kulisse zur Aufnahme eines Stiftes und wählbarer Kippbegrenzung auf 40 mm Öffnungsweite. Rahmenseitiger Einbau im oberen verschlussseitigen Eckbereich Fabrikat: SIEGENIA |  |  |