| Position | Stück | Gegenstand | Einzelpreis Euro | Gesamtpreis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA TITAN DREH Kunststoff Beschlag für Kunststofffenster und -Fenstertüren (aufliegende Bandseite). Öffnungsart: Dreh, verdeckt liegender Eingriff-Drehbeschlag, Flügelgewichte bis 130 kg Ausführung: Griffsitz mittig: FFB min. 230 mm, FFB max.1650 mm, FFH min. 260 mm, FFH max.3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Ausführung: Griffsitz konstant: FFB min. 230 mm, FFB max. 1650 mm, FFH min. 310 mm ,FFH max. 3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Zertifiziert nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8): - Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 - Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 - Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Beschlagteile nach DIN 50960 Bd in der Oberfläche galvanisch verzinkt (silberfarbig). Erfüllt die nach DIN EN 1670 höchste Korrosionsschutz-Klasse “5“. Sichtbare Drehpunkte farbig beschichtet, mit Kunststoff-Abdeckkappen (RAL-Farben) versehen oder in verzinkter Oberfläche (silberfarbig). Flügeleinstellbarkeit: - Unterer Drehpunkt: 3-dimensionale Einstellmöglichkeit - Oberer Drehpunkt: 2-dimensionale Einstellmöglichkeit Exzentrischer Komfort-Pilzbolzen zur stufenlosen Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatischer Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Geräusch- und verschleißarme Führungen der unteren und oberen Drehpunktbauteile durch integrierte Kunststoff-Lagerelemente. Mittelverschlüsse (Verriegelung) waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungs-richtlinien der Systemhersteller. Form- und kraftschlüssige Verbindung von Scherenarm und Winkelband. Scherenlager-Bolzen mit Auszugs- und Lagesicherung, flächenbündig, verdeckt liegend im Scherenlager. Weitere wählbare Optionen: Zuhaltung in Drehstellung (bitte auswählen): - Türschnäpper rechte bzw. linke Bauform, verdeckt im Falz angebracht Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 (optional wählbar): - Zusätzlich einbruchhemmende Verriegelungsstellen im Falz verdeckt montiert - Widerstandsklasse RC 1N / RC 2 / RC 3 Bedienung (bitte auswählen): - Hebel GLOBE oder Si-line - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar Flügelunterstützung beim Verschließen (bitte auswählen) - Flügelheber, rollend, Einbau verschlussseitig, waagerechte Abstützwirkung von unten - Flügelheber mit Schwenkhebel und integr. Fehlbedienungssperre; Abstützwirkung über Anbindung an unterer Eckumlenkung und Auflaufbock Zusatzoptionen: H42.TKFDDE/2017_05/0 Dämpfung der Drehbewegung durch Bremsschere - Bremsschere mit nachregulierbarer Bremswirkung über Innensechskant 2,5 mm. Verdeckt liegend im Flügelfalz montiert Fabrikat: SIEGENIA |  |  |