| Position | Stück | Gegenstand | Einzelpreis Euro | Gesamtpreis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA TITAN AF E-Look DK (Spezialoberfläche) Beschlag für Kunststoff/Holzfenster und -Fenstertüren (aufliegende Bandseite und verdeckte Bandseite). Verdeckt liegender Eingriff-Dreh-Kippbeschlag, Flügelgewichte bis 150 kg Ausführung: Griffsitz mittig: FFB min. 230 mm, FFB max. 1650 mm, FFH min. 260 mm, FFH max. 3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Geprüft nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8): - Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 - Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 - Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Alle Beschlagteile mit einer speziellen Zink-Nickel-Beschichtung, Kunststoffe etc. Beschlagteile nach DIN 50960 Bd in der Oberfläche Zink-Nickel-Beschichtung (E-Look). Übertrifft die nach DIN EN 1670 höchste Korrosionsschutz-Klasse „5“ um das Dreifache. Flügeleinstellbarkeit: - Unterer Drehpunkt: 3-dimensionale Einstellmöglichkeit - Oberer Drehpunkt: 2-dimensionale Einstellmöglichkeit Exzentrischer Komfort-Pilzbolzen zur stufenlosen Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatischer Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Geräusch- und verschleißarme Führungen der unteren und oberen Drehpunktbauteile durch integrierte Kunststoff-Lagerelemente. Mittelverschlüsse (Verriegelung) waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schere mit Zuschlagsicherung und Scherenvoranzug sowie integrierter Schaltsperre in Kippstellung. Form- und kraftschlüssige Verbindung von Scherenarm und Winkelband. Scherenlager-Bolzen mit Auszugs- und Lagesicherung, flächenbündig, verdeckt liegend im Scherenlager. Weitere wählbare Optionen: Flügelunterstützung (bitte auswählen) - Flügelheber, rollend, Einbau verschlussseitig, waagerechte Abstützwirkung von unten Vermeidung von Bedienfehlern (bitte wählen): - Fehlbedienungssperre, zum Einsetzen in Getriebegehäuse und werkzeuglose Nachrüstmöglichkeit Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 (bitte auswählen): - Zusätzlich einbruchhemmende Verriegelungsstellen im Falz verdeckt montiert - Widerstandsklasse RC 1N / RC 2 H42.TKFHZAFXDKDE/2017_05/0 Bedienung (bitte auswählen): - Hebel GLOBE oder Si-line - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar Fabrikat: SIEGENIA |  |  |