| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA ALU axxent PLUS Kipp Lösungen für Fenster/-Fenstertüren aus Aluminium abgestimmt auf Systeme mit einer LM-Euronut. Kammermaß 21mm, Überschlagbreite 22 mm, Rahmennut 10 – 14mm, Falzluft: 11,5 mm bis 12 mm, Nutachse: 10 mm, Bandseite und Zentralverschluss sind im Rahmen und in dem Flügelfalz völlig verdeckt liegend eingebaut. Öffnungsart: Kippen Komplett verdeckt liegender Eingriff - Kippbeschlag Flügelgewichte bis 100 kg FB min. 400 mm FB max. 2400 mm FH min. 700 mm FH max. 2000 mm Öffnungsweite in Kippstellung 170 mm Geprüft nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8) • Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 • Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 • Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Bei geschlossenem Flügel dürfen keine Beschlagteile sichtbar sein. Alle Beschlagteile entsprechend DIN18357 und DIN18360 aus nichtrostenden Materialien. Bandseite in der Höhe einstellbar. Flügelandruck durch exzentrische Edelstahlschließzapfen stufenlos regulierbar. Geräuscharme Führung der Flügel - Beschlagteile durch integrierte Kunststoffgleiter. Mittelverschlüsse waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Bedienung (bitte auswählen): Hebel ALU GLOBE oder ALU SI-LINE Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar. Über Einsteckgetriebe mit Hebel GLOBE RR wahlweise auch abschließbar oder Handhebeln mit 43 mm Lochabstand und 7mm Vierkant. Optional Motorische Lösungen |  |  |