| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL PSK 160PLUS ALU Parallel-Schiebekippbeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Aluminiumprofilen. Verdeckt liegender Eingriff Zentralverschluss mit Bedienungssperre in Kipp- und Schiebestellung gegen ungewolltes Schalten, Hebel in verlängerter Ausführung aus Aluminium mit Rasterung und unsichtbarer Befestigung. Mittelverschlüsse entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schließzapfen über Exzenter nachregulierbar. Parallel-Abstell-Schiebe-Stellung bis 118 mm Eckumlenkungen mit vier gleitenden Bändern aus Edelstahl. Alle Zentralverschluss-Beschlagteile aus nichtrostendem Material und entsprechend der DIN 18357 Beschlagarbeiten und DIN 18360 Metallbauarbeiten. Aufschraubbare Laufwagen, höheneinstellbar mit Aushebesicherung für Kipp- und Schiebestellung. Aus der Schiebestellung selbst einlaufend ohne Aussperreinschluß, Laufwagenabdeckung mit Abdeckschiene aus Aluminium, kunststoffbeschichtet und Kunststoff-Endkappen. Aufschraubbare montagefertige Kippschere mit nachstellbarer Parallelsteuerung und Zuschlagsicherung, mit Abdeckschiene aus Aluminium, kunststoffbeschichtet und Kunststoff-Endkappen. Laufschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert, mit Aushängeführung, nachstellbarem Riegelteil an der Verschlussseite und gedämpften Anschlagbock für Öffnungsbegrenzung. Obere Führungsschiene aus Aluminium eloxiert, unsichtbar befestigt mit Kunststoffabdeckschiene. Beschlagteile und Hebel eloxiert oder laut RAL-Farben. Flügelgewichte bis 160 kg. Ausführung und Flügelgrößen nach den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Geprüft nach EN13126-17 und EN1191 (QM347) Flügelgewicht bis 160 kg. Flügelfalzbreite: 700 – 1650mm Flügelfalzhöhe: 850- 2400mm Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig, Schiebekippflügel und Festflügel (Festteil). - Schema A-1: zweiflügelig, Schiebekippflügel und Drehflügel mit abnehmbarem Hebel. - Schema G: dreiteilig, seitliche Festflügel (Festteile); mittig Schiebekippflügel. - Nach Schema G1: dreiteilig, seitliche Drehflügel mit abnehmbarem Hebel, mittig Schiebekippflügel. - Schema C: vierteilig, seitliche Festflügel (Festteile), mittig.Schiebekippflügel und Schiebeflügel als Stulpflügel mit Hebelbetätigung - Schema C1: vierteilig, seitliche Drehflügel mit abnehmbarem Hebel, mittig Schiebekippflügel und Schiebeflügel als Stulpflügelausführung mit Hebelbetätigung - Schema K: dreiteilig, mittleres Festteil mit doppelter Breite der äußeren Schiebekippflügel Fabrikat: SIEGENIA |  | H42.PSKLM003DE/2016_07/0 |