| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL HS 400 ALU Hebe-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Aluminiumprofilen. Verdeckt liegender Hebe-Schiebebeschlag mit Getriebe 180° schaltbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Stulpschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert. Verriegelung über Riegelteile mit integrierter Spaltlüftung und Aushebelsperre. SIEGENIA Sicherheitsstufe „Grundsicherheit“. Hebel aus Aluminium mit Rasterung. Abdeckkappe ohne PZ-Lochung. Laufwageneinheit mit acht Rollen. Laufwagen mit Nadel-lager aus Spezialkunststoff, geräuscharm. Verbindungsstab für formschlüssige Verbindung über Kerbstifte. Sichtbare Aluminiumbauteile in der Oberfläche eloxiert oder farbig beschichtet. Beschlagteile nach DIN 50960 Cd in der Oberfläche verzinkt und chromatiert (silberfarbig). Geprüft nach EN 13126-16 und EN 1191 (QM346) Einzelflügelgewicht bis 400 kg. Ausführung und Flügelgrößen nach den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig - Schema C: vierteilig, die mittleren zwei Flügel schiebbar - Schema D: zweiflügelig, schiebbar - Schema E: dreiteilig, zwei innere Flügel hintereinander schiebbar - Schema F: vierflügelig, alle Flügel schiebbar - Schema K: dreiteilig, mittleres Teil doppelte Breite der seitlichen - Schema L: sechsteilig, je zwei innere Flügel hintereinander schiebbar Fabrikat: SIEGENIA |  | H42.HSLM004DE/2016_07/0 |