| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MHS400 smart bis 400 kg automatischer aufliegender Hebe- und Schiebetürantrieb für einflügelige HS-Elemente Öffnungsschema A und C - automatisches Ver- /Entriegeln, Anheben/ Absenken und Verfahren des HS- Flügels - mit intelligenter Mikroprozessorsteuerung, selbstlernend, Schließkräfte gemäß den aktuellen Vorschriften nach neuer DIN 18650 - mit CB- Zulassung - mit SI Comfort App Bedienung für Smartphones oder Tablets - motorisch anfahrbare Spaltlüftung - 10- Minuten Spalt- Lüftungsautomatik - Anwahl einer begrenzten Öffnungsweite - Einklemmschutz durch Strombegrenzung inkl. Langsamfahrmodus und Stopp im Bereich von Scherkanten, optional Lichtvorhang möglich - sanfter Anlauf und Halt - manuelle, einfache Notbedienung bei Stromausfall - rollstuhlgerechte Bedienung und Ausführung nach DIN 18040 in Verbindung mit der flachen Bodenschwelle möglich - keine Einschränkung in der Durchgangshöhe - einfacher Anschluss über Euro- Netzstecker oder Festnetzanschluss - einfache Nachrüstung an nahezu allen Profilarten und Systemen, kein Beschlagwechsel erforderlich, keine aufwendigen Profilfräsungen - einsetzbar bis max. 400 kg Flügelgewicht inkl. Glasscheibe - wahlweise mit Riegelbolzen- oder Schwenkhaken-Getriebe - für RIB von 2.144 mm bis 6.666 mm (bei symmetrischer Aufteilung) und maximale Flügelhöhe bis 3.300 mm - Montage am oberen Blendrahmen mit Platzbedarf von lediglich ca. 45 mm. Der Schiebeantrieb kann bei geringem Bauraum je nach Profilsystem nach unten verschoben werden. - Abmaße Schiebeantrieb: 72 mm x 73 mm - Automatisches Einlernen durch Referenzfahrt und Endlagenerkennung - 24 V Netzteil mit Eurostecker im Schiebeantrieb integriert - hohe Funktionssicherheit durch über 15.000 geprüfte Schaltzyklen - Lackierung der Gehäuse und Kappen in allen RAL- und NCS- Farben möglich - Rosettenabdeckungen und Bohrlehren als Zubehör erhältlich - max. Drehmoment am Vierkant: 25 Nm - max. Verschiebekraft im Lauf: ca. 50 N (je nach Flügelgewicht und Reibung) - Verfahrgeschwindigkeit: ca. 150 mm/Sek. - Laufzeit Hebeantrieb: ca. 7 Sek. - Versorgungsspannung: 120 - 240 V AC , 48 W - interne Betriebsspannung: 24 V DC (Netzteil im Verfahrantrieb integriert) - max. Stromaufnahme 0,2 A - Anschlussstecker: Eurostecker - Anschlussklemme: für max. 2,5 mm² Zuleitung - Kabeltyp bei bauseitiger Kabelverlegung nach Vorschrift: normalerweise NYM (allpolige Trennung erforderlich) - Schutzklasse: IP 20 für trockene Räume - Arbeits- Umgebungstemperatur: -5 bis + 50 °C - Konformität: CE- Zeichen - Einklemmschutz: elektronische Überlastabschaltung / Strombegrenzung nach Norm - gefertigt nach den gültigen UVV- und VDE- Vorschriften - Fertigung nach ISO 9001:2000 zertifiziert - Anschluss externer Geräte wie z.B. Schlüsselschalter, Zutrittskontrollsysteme, Kartenleser, Lichtschranken etc. möglich. - Ansteuerung mit Tastschalter am Hebe-Antrieb, mit SI Comfort App für Smartphones oder Tablet oder über eine optionale Infrarot-Fernbedienung - integrierbar in Gruppensteuerungen oder Gebäudeleittechnik Artikel-Set bestehend aus: - 1 x aufliegender Hebeantrieb - 1 x aufliegender Schiebeantrieb inkl. 24 V Netzteil - 1 x Mitnehmer - 1 x Notbedienschlüssel - Befestigungszubehör (Schrauben, Kabelhalter) - Montage- und Bedienungsanleitung Hersteller: SIEGENIA-AUBI KG Antriebstyp MHS400 smart Oder gleichwertig: ____________________________________ |  | H42.MOTS001DE/2016_07/0 |