| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL HS 300 Hebe-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Holzprofilen. Verdeckt liegender Hebe-Schiebebeschlag mit Getriebe 180° schaltbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Stulpschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert. Verriegelung über einbruchhemmende Riegelbolzen mit integrierter Spaltlüftung und Aushebelsperre. SIEGENIA Sicherheitsstufe „Grundsicherheit“. Hebel aus Aluminium mit Rasterung. Abdeckkappe ohne PZ-Lochung. Hebelbefestigung mit Durchgangsschrauben in äußerer Schiebegriffmuschel. Laufwageneinheit mit vier Rollen. Laufwagen mit Nadellager aus Spezialkunststoff, geräuscharm. Verbindungsstab für formschlüssige Verbindung über Kerbstifte. Einteilige ECO PASS Bodenschwelle thermisch getrennt aus Kunststoff und Aluminium, Aluminium-Oberfläche eloxiert, wahlweise flache oder hohe Laufschiene. Aufsatzschiene mit integrierter Wärmedämmung. Obere Führung mit Kunststoffgleiter im Führungsprofil aus Aluminium. Oberfläche eloxiert. Sichtbare Aluminiumbauteile in der Oberfläche eloxiert oder farbig beschichtet. Beschlagteile nach DIN 50960 Cd in der Oberfläche verzinkt und chromatiert (silberfarbig). Geprüft nach EN 13126-16 und EN 1191 (QM346) Einzelflügelgewicht bis 300 kg, Flügelbreite 720 - 3335 mm, Flügelhöhe 1175 bis 3325 mm, Flügelabstand 28 mm, Flügelholzdicke 56 - 92 mm. Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig - Schema D: zweiflügelig, schiebbar - Schema C: vierteilig, die mittleren zwei Flügel schiebbar - Schema E: dreiteilig, zwei innere Flügel hintereinander schiebbar - Schema F: vierflügelig, alle Flügel schiebbar - Schema G: dreiteilig, mittlerer Flügel schiebbar - Schema G-2: dreiteilig, mittlerer Flügel schiebbar - Schema H: dreiflügelig, alle Flügel schiebbar - Schema K: dreiteilig, mittleres Teil doppelte Breite der seitlichen - Schema L: sechsteilig, je zwei innere Flügel hintereinander schiebbar Fabrikat: SIEGENIA |  | H42.HS003DE/2016_07/0 |