| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Optionen für PORTAL PSPLUS Verschlussüberwachung Zur Prüfung der Verschlussfunktion „Schließzapfen im Schließblech“. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Öffnungsüberwachung Zur Prüfung der Flügelstellung "offen- Flügel liegt nicht am Blendrahmen an“. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung Zur Prüfung der Verschlussfunktion „Schließzapfen im Schließblech“ und zur Prüfung der Flügelstellung "offen- Fügel liegt nicht am Blendrahmen an“. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Verschlussüberwachung mit Heizkörperabschaltung Zur Prüfung der Verschlussfunktion „Schließzapfen im Schließblech“. Befindet sich der Schließzapfen nicht im Schließblech, erfolgt ein Signal zur Heizköperabschaltung. Nach VdS-Klassifizierung, wahlweise A, B oder C. Öffnungsüberwachung mit Heizkörperabschaltung Zur Prüfung der Flügelstellung "offen". Liegt der Flügel nicht am Blendrahmen an, erfolgt ein Signal zur Heizkörperabschaltung. Nach VdS-Klassifizierung A. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung mit Heizkörperabschaltung Zur Prüfung der Verschlussfunktion, „Schließzapfen im Schließblech“ und zur Prüfung der Flügelstellung "offen". Befindet sich der Schließzapfen nicht im Schließblech, erfolgt ein Signal zur Heizkörperabschaltung. Nach VdS-Klassifizierung A. Hebel mit abschließbarem Türgetriebe Türgetriebe innen und außen abschließbar über handelsüblichen Profilzylinder, Dornmaßgetriebe mit inneren und äußeren Hebeln aus Aluminium und PZ-Rosetten. Vierkant im äußeren Bereich mit Sollbruchstelle gegen gewaltsames Öffnen. Die Außengarnituren werden von innen verdeckt befestigt. Hebel abschließbar Hebel aus Aluminium für einbruchhemmende Fenster, abschließbar in Verschlussstellung. SIEGENIA-Sicherheitsstufe „RC 2“ Entspricht der EN 1627 ff Widerstandsklasse 2 SIEGENIA-Sicherheitsstufe „RC 2“ mit höheneinstell-baren Pilzkopschließzapfen ( S-RS) Entspricht der EN 1627 ff Widerstandsklasse 2 Fabrikate: SIEGENIA |  | H42.PSOPT001DE/2016_07/0 |