| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL PS 200 COMFORT ALU Parallel-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Holz- und Kunststoffprofilen. Verdeckt liegender Eingriff Zentralverschluss mit zweifacher Zwangssteuerung der Laufwagen und Scheren über den Hebel. Getriebehebel aus Aluminium mit Rastung und unsichtbarer Befestigung. Montagefixierte Bauteile mit Möglichkeit einer formschlüssigen Verbindung "Verkettung". Schließzapfen über Exzenter nachregulierbar und höheneinstellbar (optional). Aufschraubbare Laufwagen, mit selbstsichernder Höhen- und Neigungseinstellung und Aushebesicherung für die Schiebestellung. Selbsteinrastender Scherengleiter in der Führungsschiene mit akustischer Einrastsicherung. Laufwagenabdeckung mit Abdeckschiene aus Aluminium, kunststoffbeschichtet oder lackiert und Kunststoff-Endkappen. Laufschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert, mit aktivem Aushebeschutz, nachstellbarem Riegelteil an der Verschlussseite und die Schiebekraft aufnehmender Anschlagbock für Öffnungsbegrenzung. Obere Führungsschiene aus Aluminium eloxiert, unsichtbar befestigt mit Kunststoffabdeckschiene. Parallel-Abstell-Schiebe-Stellung 125 mm Beschlagteile nach DIN ENV 12508 verzinkt und chromatiert (silberfarbig). Flügelgewicht bis 200 kg. Flügelfalzbreite: 670 – 2000mm Flügelfalzhöhe: 840 – 2800mm Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig, Schiebekippflügel und Festflügel (Festteil) - Schema A-1: zweiflügelig, Schiebekippflügel und Drehflügel mit abnehmbarem Hebel - Schema G: dreiteilig, seitliche Festflügel (Festteile); mittig Schiebekippflügel - Schema G1: dreiteilig, seitliche Drehflügel mit abnehmbarem Hebel, mittig Schiebekippflügel - Schema C: vierteilig, seitliche Festflügel (Festteile), mittig. Schiebekippflügel und Schiebeflügel als Stulpflügel mit Hebelbetätigung - Schema C1: vierteilig, seitliche Drehflügel mit abnehmbarem Hebel, mittig Schiebekippflügel und Schiebeflügel als Stulpflügelausführung mit Hebelbetätigung - Schema K: dreiteilig, mittleres Festteil mit doppelter Breite der äußeren Schiebekippflügel Fabrikat: SIEGENIA |  |  |