| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 011-EN für HS-Türen Verdeckt liegender Magnetschalter mit VdS-Zulassung, 4- polig mit Sabotagelinie. Magnethalter und Magnet für Holz HS-Elemente. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung VdS-Klasse B, VdS Anerkennungsnummer: G113515 Kombinierte Verschlussüberwachung VdS-Klasse C, VdS Anerkennungsnummer: G115049 Arbeitskontakte - Schließer (geschlossen bei angelegtem Magnet) zur Verschluss- bzw. Öffnungsüberwachung - Sabotagelinie Gehäusematerial: ABS Farbe weiß Kabellänge 10 m Kontaktbelastung 10 W Schaltgleichspannung max. 100 V DC Schaltgleichstrom max. 0,5 A Kontaktübergangswiderstand bei 10 AW Überregung max 0,1 Ohm Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP67 Umweltklasse nach VdS 3 Alarm bei - Öffnung der Hebe-Schiebetür - Betätigung des Hebels - Unterbrechung der Sabotagelinie System bestehend aus Magnetschalter, Magnethalter, Magnet Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 011-EN HS-Türen Typ______________________________ Liefern Zubehör Prüfgerät für Magnetschalter |  |  |