| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL HS ECO PASS Bodenschwelle Bodenschwelle für Fenster-Hebe-Schiebetüren aus Kunststoff, Holz und Holz-Aluminium. Materialkombination Kunststoff und Aluminium, Farben Lichtgrau und Silber (EV1). Bodenschwelle mit 10-Kammer Kunststoffprofil für Wärmedämmung U f = 1,1 W/m²K Integrierte Bodenschwellenarmierung für Stabilität bis 400 kg Flügelgewicht. Einteilig bis 10 m Länge. - Schwellenhöhe inkl. Laufschiene 20 mm nach DIN18040-2 im Standard, oder - Barrierefreie Schwellenhöhe inkl. Laufschiene 5 mm nach DIN18040-2 durch Einsatz-Trittblech mit 3° Schräge, oder - Niveaugleich barrierefreie Bodenschwelle inkl. Laufschiene 5 mm nach DIN 18040-2, oder - Niveaugleich barrierefreie Bodenschwelle inkl. Laufschiene 0 mm nach DIN 18040-2 Durchgangsbereich außen aus Aluminium Farbe Silber (EV1) gegen UV-Einwirkung oder Umwelteinflüssen. Der Wetterschenkel der Bodenschwelle als Abschluss zwischen Bodenschwelle und Außenboden mit ___ mm Tiefe ist entsprechend der planerischen Vorgabe kürzer als das Rahmenaußenmaß. Bodenschwelle und das Zargenprofil des Profilsystems sind außen und innen bündig. Im Falle von Versätzen > 2mm muss ein abgedichteter schräger Übergang von Schwelle zur Zarge montiert sein. Sockelprofile unter die Bodenschwelle für Gesamt-Bodeneinstand inkl. Schwelle von _____ mm. Sockelprofile aus nicht verrottbarem, Feuchtigkeit abweisenden Material, konterprofiliert über die komplette Schwellenbreite und -tiefe. Unter der Laufschiene verstärkt für Flügelgewichte bis 400 kg. Vorbereitung der Bodenschwelle des Bauelements zur Anbindung an die Gebäudehülle (DIN 18533, SIA 271) 1. Horizontale Abdichtung Horizontal muss eine Abdichtung auf einer glatten Fläche ohne Versätze oder Nuten mit mindestens 50 mm Höhe möglich sein, z.B. Blech Aluminium eloxiert. Das Blech muss so angebracht sein, dass dadurch keine Hinterläufigkeit entstehen kann. 2. Vertikale Abdichtung Vertikal muss eine Abdichtung auf einer glatten Fläche ohne Versätze oder Nuten mit mindestens 50 mm Breite und 150 mm ab Höhe Nutzschicht möglich sein. Die horizontale und vertikale Abdichtungsfläche muss ohne mögliche Hinterläufigkeit und ohne Versätze miteinander verbunden sein. Optional können nicht hinterläufige Schrägen eingesetzt werden. Festlegung durch den Planer: Option 1 Vertikale Abdichtbleche auf der Zarge Option 2 Anschlussflansch 2.1 Option 1 Vertikale Abdichtbleche auf der Zarge Vertikale Abdichtmöglichkeit auf der Zarge mit einer Klebefläche von 50 mm Breite oder nach Vorgabe der Planung: _____ mm. Höhe der Abdichtfläche 150 mm (ab Nutzschicht) auf die Zarge. Das Material der horizontalen und vertikalen Abdichtfläche muss Aluminium eloxiert sein. Die Vorrichtung für die Abdichtung muss dem Abdichter komplett zugänglich sein. Bei Einsatz von Rollladen- oder Raffstoreführungsprofilen am Bauelement sind diese Variante 1: zu demontieren, und nach der Abdichtung ggf. mit Ausklinkung vor der Abdichtung wieder zu montieren. Die Montage nach der Abdichtung übernimmt das Gewerk ______________________ Variante 2: Die Zarge ausreichend breit auszuführen, so dass neben den Führungsprofilen die Abdichtfläche zugänglich ist. Bei Einsatz von Verbreiterungsprofilen sind diese zur Zarge hin abzudichten (150 mm ab Oberkante Nutzschicht) 2.2 Option 2 Anschlussflansch an der Zarge montiert Vertikale Abdichtmöglichkeit auf einen einteiligen, an der Zarge, Bodenschwelle und ggf. Sockelprofil befestigten und abgedichteten Anschlussflansch. Klebefläche mindestens 200 mm Breite oder nach Vorgabe Planung: _____ mm. Höhe der Abdichtfläche 150 mm ab Nutzschicht, unterhalb der Nutzschicht mindestens 70 mm Der Anschlussflansch ist flexibel für die Anpassung an das Mauerwerk und klebefähig für die Abdichtung. Fabrikat: ECO PASS von SIEGENIA |  | H42.ECO002DE/2016_07/0 |