| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Optionen für SIEGENIA PORTAL HS 200 / 300 / 400 aus Holz, Kunststoff oder Aluminium SIEGENIA Sicherheitsstufe „RC1“ oder „RC 2“ mit Profilzylinder innen, Anbohrschutz E, zwei zusätzlichen Riegelbolzen E, einbruchhemmender Dichtschiene und innen abschließbaren Hebel. Innen abschließbar über handelsüblichen Profilhalbzylinder, Abdeckkappe Hebel mit PZ-Lochung. Innen und außen abschließbar über handelsüblichen Profilzylinder, Abdeckkappe Hebel mit PZ-Lochung. Äußerer Hebel von innen unsichtbar befestigt. Vierkant im äußeren Bereich mit Sollbruchstelle gegen gewaltsames Öffnen. Nicht bei Schema G und H. Behindertengerecht nach DIN 18040 (rollstuhlgeeignet) Barrierefreiheit (5 mm) nach DIN18040-2 durch zusätzliche Trittbleche SOFT CLOSE Dämpfer Dämpfer zum Abbremsen und passgenauen Anziehen des Flügels an den Rahmen am Ende der Schiebebewegung. Komfortgetriebe Kraftspeicher-Getriebe bei Flügelgewichten größer 200 kg zur Reduzierung des Kraftaufwands zum Heben des Flügels. Fabrikate: SIEGENIA |  | H42.HSOPT002DE/2016_07/0 |