| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL ECO SLIDE Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Aluminium-, Kunststoff- und Holzprofilen. 160 mm Hebel in verlängerter Ausführung aus Aluminium mit Rasterung und unsichtbarer Befestigung. Schließzapfen über Exzenter nachregulierbar. Spaltlüftungsfunktion über Hebelbedienung. Aufschraubbare Laufwagen, in nichtrostender Ausführung. Laufschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert, mit Aushängeführung, nachstellbarem Riegelteil an der Verschlussseite und gedämpften Anschlagbock für Öffnungsbegrenzung. Obere Führungsschiene aus Aluminium eloxiert, unsichtbar befestigt mit Kunststoffabdeckschiene. Ununterbrochene, umlaufende Dichtung. Zwei Verschlusshaken aus hochwertigem Messingguss in Runddesign. Rollengelagerter Verschlussbolzen für eine leichtgängige und verschleißfreie Verschlussbewegung. Beschlagteile und Hebel eloxiert oder laut RAL-Farben. Flügelgewichte bis 250 kg. Ausführung und Flügelgrößen nach den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Geprüft nach EN13126-16 und EN1191 (QM346) Flügelgewicht bis 250 kg. Flügelfalzbreite: 680 – 2500mm Flügelfalzhöhe: 1200- 2500mm Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig, Schiebekippflügel und Festflügel (Festteil). - Schema G-2: dreiteilig, Festteil, Mitte Schiebeteil, Festteil - Schema K: dreiteilig, mittleres Festteil mit doppelter Breite der äußeren Schiebekippflügel Fabrikate: SIEGENIA |  | H42.ECO001DE/2016_07/0 |  | SIEGENIA PORTAL HS 200 KF Hebe-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Kunststoffprofilen. Verdeckt liegender Hebe-Schiebebeschlag mit Getriebe 180° schaltbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Stulpschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert. Verriegelung über Riegelteile mit integrierter Spaltlüftung und Aushebelsperre. SIEGENIA Sicherheitsstufe „Grundsicherheit“. Hebel aus Aluminium mit Rasterung. Abdeckkappe ohne PZ-Lochung. Laufwageneinheit mit vier Rollen. Laufwagen mit Nadellager aus Spezialkunststoff, geräuscharm. Verbindungsstab für formschlüssige Verbindung über Kerbstifte. Einteilige ECO PASS Bodenschwelle thermisch getrennt aus Kunststoff und Aluminium, Aluminium-Oberfläche eloxiert, wahlweise flache oder hohe Laufschiene. Hinweis: Je nach Profilsystem mit Bodenschwelle des Profilherstellers! Sichtbare Aluminiumbauteile in der Oberfläche eloxiert oder farbig beschichtet. Beschlagteile nach DIN 50960 Cd in der Oberfläche verzinkt und chromatiert (silberfarbig). Geprüft nach EN 13126-16 und EN 1191 (QM346) Einzelflügelgewicht bis 200 kg. Ausführung und Flügelgrößen nach den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schemata (bitte auswählen): • Schema A – zweiteilig • Schema C - vierteilig, die mittleren zwei Flügel schiebbar • Schema F - vierflügelig, alle Flügel schiebbar • Schema K - dreiteilig, mittleres Teil doppelte Breite der seitlichen Fabrikate: SIEGENIA |