| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KFV axxent Türband Serie 704 Komplett verdeckt liegendes Haustürband aus nicht rostenden Werkstoffen für Metalltüren. Einfaches Aus- und Einhängen des Türflügels, komfortable 3D-Verstellung bei eingehängtem Flügel (Seite + 8,0/- 2,0 mm, Höhe + 4,0/- 2,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm) DIN rechts und links verwendbar, Öffnungswinkel ca. 100°, wartungsfrei. - Hauptwerkstoff Edelstahl - Flügelgewicht max. 120 kg - Flügelfalzbreite: bis 1300 mm * - Flügelfalzhöhe: bis 2400 mm * * Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller beachten. Geprüft nach EN1935 und EN1191, Zertifiziert nach QM343. Fabrikat: KFV Typ: axxent FT700 (Flügelteil), RT704 (Rahmenteil) und AK700 (Abdeckkappe) |  |  |