| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnet-Automatik-Mehrfachverriegelung AS 3500 (schlüsselbetätigt und elektromechanische Entriegelung) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Magnet-Automatik-Mehrfachverriegelung mit 2 galvanisch veredelten Schwenkhaken mit je 20 mm Ausschluss und durchgehendem Edelstahlstulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Automatische Verriegelung der Schwenkhaken in den Zusatzkästen, manuelles Nachschließen des Hauptschlossriegels. Alle Riegel sind mit einer Riegelgegendrucksicherung ausgestattet. Leichtgängige Wechselbetätigung. Alternativ elektromechanische Entriegelung der Schwenkhaken über montierten A-Öffner hinter der Stulp. - durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351 bis RC2, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 – 1630 - Die Mehrfachverriegelung erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der Klasse 6 nach prEN 15685 (Riegel Nebenschlösser Klasse 6, Riegel Hauptschloss - Klasse 3) - VdS Zertifizierung nach Klasse C Je nach Ausführung lieferbar von 35 bis 80 mm Dornmaß, Entfernung 92 und 94 mm, Nussvierkant 8 bis 10 mm. Technische Daten A-Öffner - Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % - Umgebungstemperatur in der Tür - 10 bis + 45 °C - Maße Breite 16 mm, Länge ca. 252 mm, Tiefe 49 mm + Stulpbreite - Versorgungsspannung 24 V DC max. 500 mA - Kabeltyp LIYCY - Umgebungstemperatur bewegt - 5 bis + 50 °C - Umgebungstemperatur unbewegt - 20 bis + 70 °C Fabrikat: KFV Typ: AS3500 Optional - Türöffnungssperre (nachrüstbar) - Tagesentriegelung (nachrüstbar) - vorgerichtet für Rundzylinder - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV025DE/2014_06/0 |