| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schließbleche für Zusatzkästen von KFV-Mehrfachverriegelungen für Holz-, Kunststoff oder Metallprofilsysteme mit Q-Verstellung Auf das jeweilige Profilsystem abgestimmte Schließbleche, hell verzinkt, mit 2 Durchbrüchen für Fallen, Fallenbolzen, Rundbolzen und/oder Schwenkhaken einer KFV-Mehrfachverriegelung xS2300, xS2500, xS2600, AS2750 etc. Die Q-Verstellung der Rahmenteile ermöglicht einen Einstellbereich von bis zu 5 mm (+ / - 2,5 mm) im Bereich der Zusatzverriegelungen um Toleranzen beim Einbau oder durch Temperatur auszugleichen. DIN links oder DIN rechts Fabrikat: KFV Typ: USB 3625-915Q, hell verzinkt, (beispielhaft, Bezeichnung profilabhängig) Optional: - Oberfläche RAL 9007 kunststoffbeschichtet - Oberfläche RAL 9016 kunststoffbeschichtet - Oberfläche Nirosta matt gebürstet - Ausführung vorgerichtet für Türöffnungssperre - Ausführungen mit abschließenden Endkappen oben und unten - Ausführungen abgerundet |  |  |