| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Profilzylinder-Einsteckschloss 113-1/2-PZW mit Falle und Riegel für gefälzte Objekttüren nach DIN 18251-1 Klasse 3. Einsteckschloss mit Lochung für Profilzylinder mit Wechsel (PZW), 55 mm Dornmaß, geschlossener verzinkter Kasten, mit Durchbrüchen für Beschlag-Befestigungsschrauben, Falle und Riegel glanzverzinkt, 8 mm Stahlflügel-Klemmnuss, Riegel 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, Stulp 20 x 235 mm abgerundet, altsilberfarbig lackiert GE 1356, ohne Schließblech DIN links oder DIN rechts Fabrikat: KFV Typ: 113-1/2-PZW Optional: - BB-Ausführung ohne Wechsel, mit 1 Schlüssel Fac. 104, 70 mm lang - WC-Ausführung mit 8 mm Olivennuss (78 mm Entfernung), 10,5 mm Riegelausschluss - Stulp 18 x 235 mm für Falztüren - Stulp 24 x 235 mm für Stumpftüren - Stulp kantig - Stulp weiß lackiert RAL 9016 - Stulp Nirosta matt gebürstet - Dornmaß 50 – 80 mm - Nussvierkant 10 mm |  | H42.KFV006DE/2014_06/0 |