| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panik-Rohrrahmenschloss EP166 für den Einsatz in einflügeligen Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 für Türen aus Holz. Panik-Einsteckschloss, Stulp Nirosta matt gebürstet, 280 mm lang, abgerundet, Kasten an Stulp geschraubt, 20 mm Riegelausschluss, 9 mm Nussvierkant. Schloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, Ver- und Entriegelung über eine 90 Grad Schlüsselumdrehung mit Riegelgegen-drucksicherung. Öffnung in Fluchtrichtung jederzeit über Betätigung des Drückers möglich. - durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Fluchtrichtung einstellbar (Funktion B+D) - kein Zylinder mit Freilauffunktion erforderlich - Das Schloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3 Lieferbare Ausführungen: - Panikfunktion B, D und E - Dornmaß 55 und 65 mm - Stulpausf. F16, F20, F24 - Entfernung 72 und 74 mm Fabrikat: KFV Typ: EP166B, EP166D oder EP166E (je nach Funktion) Optional - vorgerichtet für Rundzylinder |  | H42.KFV003DE/2014_06/0 |