| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elektromechanische, selbstverriegelnde Mehrfach-verriegelung GENIUS AS2600CB für Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Elektromechanische Mehrfachverriegelung mit 2 Zusatzkästen mit Comfortfunktion und Elektronik Typ „B“, mit je 1 galvanisch veredelten Stahlrundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss, durchgehender Stulp, Nirosta matt gebürstet, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Komplett automatische 2-tourige Verriegelung aller Riegelelemente nach dem Zuziehen der Tür mit permanenter Verschlussüberwachung. Die Stahlrundbolzen und Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgen für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss. Die Stahlrundbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür; die Schwenkhaken ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Entriegelung der kompletten Mehrfachverriegelung: - Elektromechanisch über elektrischen Impuls - von innen über den Drücker durch die integrierte Comfortfunktion - mechanisch über eine zweitourige Schlüsselumdrehung (auch beim Stromausfall) Verriegelung generell mit Riegelgegendrucksicherung. - durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Tag-/Nachtbetrieb einstellbar durch Schalter an der Stulp - kombinierbar mit externen Komponenten wie z. B. Zeitschaltuhr, Drehtürantrieb, Alarmanlage - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4 Lieferbare Ausführungen: - Dornmaß 35, 40, 45, 55, 65, 70 und 80 mm - Stulpausführungen F16, F20, F22, F24, P6x22, P6x24, P8x22, P8x24, P10x30 - Entfernung 72, 74, 85, 88, 92 und 94 mm - Nussvierkant 8 - 10 mm Fabrikat: KFV Typ: GEN AS2600CB Optional - Elektronik Typ „A“ - ohne Comfortfunktion - vorgerichtet für Rundzylinder - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen Technische Daten Elektronischer Antrieb - Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % - Umgebungstemperatur in der Tür - 10 bis + 45 °C - Maße Breite 16 mm, Länge ca. 252 mm, Tiefe 49 mm + Stulpbreite - Versorgungsspannung 24 V DC max. 500 mA - Kabeltyp LIYCY - Umgebungstemperatur bewegt - 5 bis + 50 °C - Umgebungstemperatur unbewegt - 20 bis + 70 °C |  |  |