| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KFV Riegelschaltkontakt RS-01-6.0-SG mit berührungsloser und verschleißfreier Abfrage der Schwenkhaken einer KFV-Mehrfachverriegelung. Riegelschaltkontakt zur Rückmeldung über den Verschlusszustand von Schwenkhaken von KFV-Mehrfachverriegelungen. Einzeln, in Reihe oder parallel zu schalten. Montage in allen KFV-Rahmenteilen mit Q-Verstellung möglich, auch im eingebauten Zustand problemlos nachjustierbar. Berührungslose Abfrage der Schwenkhaken, mit Öffner- und Schließerkontakt. Zugelassen für Fluchttüren nach EN179 und EN1125. - Zulassung VdS Klasse C - G114 009 - VdS Umweltklasse III - Schutzklasse IP 67 nach DIN 40050 - 3 Anschlussleitungen, 6 m Leitung - Schaltleistung max. 3 W - Schaltspannung max. 30 V DC - Schaltstrom max. 0,2 A - Temperaturbereich -25°C bis + 70°C - 1 x Schließerkontakt - 1 x Öffnerkontakt Fabrikat: KFV Typ: Riegelschaltkontakt RS-01-6.0-SG |  | H42.KFV023DE/2014_06/0 |