| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung AS8772 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Mehrfachverriegelung mit 4 exzentrischen Komfortpilzbolzen (KoPiBo) mit je 20 mm Hub und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Hauptschlosskasten an Stulp geschraubt. Die Komfortpilzbolzen in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgen für stufenlose Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatische Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Gleichzeitig sorgen die Komfortpilzbolzen für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss; sie erschweren zusätzlich durch das Hinterkrallen der KoPiBo in die Rahmenteile ein Auseinanderdrücken von Flügel und Rahmen. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung. Leichtgängige Getriebe- und Wechselbetätigung. - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3 Je nach Ausführung lieferbar in 55, 65 und 80 mm Dornmaß, Entfernung 72 bis 74 mm, Nussvierkant 8 bis 10 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS8772 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - Optional Pendelfalle - Optional Verlängerung für überhohe Türen - Optional Langstulp kunststoffbeschichtet - Optional Langstulp aus Edelstahl - Optional abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV044DE/2014_06/0 |