| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrrahmen-Einsteckschloss 59-PZW mit Falle und Riegel für Metall- und Kunststofftüren. Rohrrahmen-Einsteckschloss mit Profilzylinderlochung mit Wechsel (PZW), Falle und Riegel glanzverzinkt, Riegel 2-tourig mit 25 mm Riegelausschluss, 35 mm Dornmaß, geschlossener, verzinkter Kasten, Stulp 24 x 245 mm kantig, hell verzinkt, Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, Drückernussvierkant 8 mm, Entfernung 92 mm, ohne Schließblech DIN links und DIN rechts verwendbar durch umstellbare Falle Fabrikat: KFV Typ: 59-PZW Optional: - Vorgerichtet für Rundzylinder mit Wechsel (RZW) - Dornmass 30, 40, 45, 50, 55 + 65 mm - Falle und Riegel 5 mm vorstehend - 10 mm Nussvierkant - Stulp 16 x 245 mm - Stulp 20 x 245 mm - Stulp 6 x 24 x 6 x 245 mm - Stulplänge 280 mm, nach oben verlängert - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV060DE/2014_06/0 |