| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panik-Mehrfachverriegelung elektromechanisch GEP EP960 für den Einsatz in einflügeligen Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 für Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelung mit 2 Zusatzkästen mit je 1 galvanisch veredelten Stahlrund-bolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss und durchgehender Stulp, Nirosta matt gebürstet, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Stahlrundbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür; die Schwenkhaken ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, Ver- und Entriegelung über eine 90 Grad Schlüssel-umdrehung. Öffnung in Fluchtrichtung jederzeit über Betätigung des Drückers möglich. Komplett selbsttätige, automatische Verriegelung aller Elemente nach Zuziehen der Tür. Verriegelung generell mit Riegelgegendrucksicherung. Entriegelung der kompletten Mehrfachverriegelung: - Elektromechanisch über elektrischen Impuls - Von innen über den Drücker durch die integrierte Panikfunktion - Mechanisch über den Schließzylinder (auch beim Stromausfall) In Fluchtrichtung jederzeit über den Drücker zu entriegeln. - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Fluchtrichtung einstellbar (Funktion B) - Tag-/Nachtbetrieb einstellbar durch Schalter an der Stulp - Kombinierbar mit externen Komponenten wie z. B. Zeitschaltuhr, Drehtürantrieb, Alarmanlage - Kein Zylinder mit Freilauffunktion erforderlich - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4 Für die Verwendung in Paniktüren und Notausgängen ist eine Kombination mit einer zusätzlichen, unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) mit der Materialnummer 3471104 und zwei 2er-Packs Akkus mit der Materialnummer 3470680 zwingend erforderlich! Lieferbare Ausführungen: - Panikfunktion B, E - Dornmaß 35, 40, 45, 55 und 65 mm - Stulpausführungen F16, F20, F22, F24, P6x22, P6x24, P8x22, P8x24, P10x30 - Entfernung 72, 74, 92 und 94 mm - Nussvierkant 9 mm Fabrikat: KFV Typ: GEP EP960B oder GEP EP960E (je nach Funktion) Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen Technische Daten Elektronischer Antrieb - Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % - Umgebungstemperatur in der Tür - 10 bis + 45 °C - Maße Breite 16 mm, Länge ca. 252 mm, Tiefe 49 mm + Stulpbreite - Versorgungsspannung 24 V DC max. 500 mA - Kabeltyp LIYCY - Umgebungstemperatur bewegt - 5 bis + 50 °C - Umgebungstemperatur unbewegt - 20 bis + 70 °C |  | H42.KFV037DE/2014_06/0 |