| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Berührungsloses Zutrittskontrollsystem KFVkeyless mit Bluetooth-Technologie und Tastaturfeld. KFVkeyless ist ein schlüsselloses, intelligentes Zutrittskontrollsystem, basierend auf modernster Bluetooth-Technologie, welches im Türblatt oder im Türrahmen eingebaut werden kann. Der Stromversorgung erfolgt montagefreundlich durch direkten Anschluss an den Motor der elektromechanischen Mehrfachverriegelung KFV-GENIUS (Typ A oder B) oder den KFV-A-Öffner. In den 24 Speicherplätzen sind bis zu 6 Mobiltelefone und 18 personalisierte Tastaturcodes programmierbar. Die Programmierung des Systems kann über das Tastaturfeld oder die optional erhältliche KFVkeyless-App für Apple- und Androidgeräte erfolgen, welche einen erheblichen vergrößerten Funktionsumfang bietet. Programmierung über das Tastaturfeld: - Bluetoothnutzer einrichten und löschen - Tastaturcodenutzer einrichten und löschen - Reset auf Werkseinstellungen Programmierung über die KFVkeyless-App u. a. zusätzlich: - Verwaltung von bis zu 6 Türen via KFVkeyless-App - Auslesen des Zutrittsprotokolls der letzten 20 Zutritte - Personalisierung von Benutzernamen - Individuelle Einstellung von audiovisuellen Signalen - Einstellen der Benutzerreichweiten - Ergänzung Tastaturcodes bei Bluetoothnutzern - Temporäres Sperren oder permanentes Löschen von Benutzern - … Versorgungsspannung 9 bis 24V DC oder 9 bis 12V AC (ca. 40 mA), Relais-Ausgang Potentialbehaftet (Versorgungsspannung), Erkennungsreichweite einstellbar (kurz, mittel, weit, maximal), Kabellänge 1,50 m, Arbeitstemperatur -20 °C bis +60 °C, Abmessungen Gehäuse 91,5 x 45,5 x 16 mm (HxBxT), Abmessungen Frontblende 94 x 48,5 mm (HxB) Standardfarbe Frontblende silber, Schutzklasse/Montage IP54 im Türblatt eingebaut, Speicherplätze 24 Codenutzer / 6 Bluetoothnutzer + 18 Codenutzer Fabrikat: KFV Typ: KFVkeyless, KFVkeyless App |  | H42.KFV022DE/2014_06/0 |