| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung AS 4100 (Drückerbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff und Metall. Mehrfachverriegelung mit 4 exzentrischen Komfortpilzbolzen (KoPiBo) mit je 20 mm Hub und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Hauptschlosskasten an Stulp geschraubt. Die Komfortpilzbolzen in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgen für stufenlose Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatische Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Gleichzeitig sorgen die Komfortpilzbolzen für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss; sie erschweren zusätzlich durch das Hinterkrallen der KoPiBo in die Rahmenteile ein Auseinanderdrücken von Flügel und Rahmen. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Hauptschlossriegel, galvanisch veredelter Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Verriegelung der 4 Komfortpilzbolzen (KoPiBo) durch eine vertikale Betätigung des Drückers nach oben. Entriegelung durch vertikale Betätigung des Drückers nach unten. Blockierung der 4 Komfortpilzbolzen (KoPiBo) nach dem Verriegeln durch zusätzliches Ausschließen des Hauptschlossriegels mittels Schlüssel, mit Riegelgegendrucksicherung in Endlage - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3 Je nach Ausführung lieferbar von 25 bis 65 mm Dornmaß, Entfernung 72 bis 94 mm, Nussvierkant 8 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS4100 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - Verlängerung für überhohe Türen - Langstulp kunststoffbeschichtet - Langstulp aus Edelstahl - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV026DE/2014_06/0 |