| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung AS2750 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Mehrfachverriegelung mit je 2 galvanisch veredelten Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss und je 2 Softlock-Fallen in den Zusatzkästen und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgen für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss, zusätzlich erschweren sie ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Die Softlock-Fallen in den Zusatzkästen erhöhen die Grundsicherheit. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung. Die Wechselbetätigung bedient die Falle im Hauptschloss und in den Zusatzkästen. Leichtgängige Getriebe- und Wechselbetätigung. - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4 - VDS Zertifizierung nach Klasse B Je nach Ausführung lieferbar von 35 bis 65 mm Dornmaß, Entfernung 72 bis 94 mm, Nussvierkant 8 bis 10 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS2750 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - Türöffnungssperre - Langstulp kunststoffbeschichtet - Langstulp aus Edelstahl - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV034DE/2014_06/0 |