| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Durchgehende, einteilige Schließleiste für Holz-, Kunststoff oder Metallprofilsysteme mit E-Öffner-Lochung, Rutschen-technik und Andruckregulierung durch Q-Verstellung. Auf das jeweilige Profilsystem abgestimmte durchgehende Schließleiste, Maßvariante B001, 2250 mm lang, hell verzinkt, mit Rutschentechnik, mit AT-Stück, mit je 2 Durchbrüchen im oberen und unteren Bereich für Fallen, Rundbolzen und/oder Schwenkhaken einer KFV-Mehrfachverriegelung AS2300, AS2500, AS2600, AS2750 etc. in gleicher B-Maßvariante Die Q-Verstellung der Rahmenteile ermöglicht einen Einstellbereich von bis zu 5 mm (+ / - 2,5 mm) im Bereich der Zusatzverriegelungen um Toleranzen beim Einbau oder durch Temperatur auszugleichen. DIN links oder DIN rechts Fabrikat: KFV Typ: BD25-2-915ERQH Ausf. B001, hell verzinkt, mit AT-Stück 115-34 (beispielhaft, Bezeichnung profilabhängig) Optional: - Ausführungen für abweichende Türhöhen (veränderter Sitz der Zusatzkästen, abweichende Drückerhöhen und/oder abweichende Gesamthöhe des Türelements) - Oberfläche RAL 9007 kunststoffbeschichtet - Oberfläche RAL 9016 kunststoffbeschichtet - Oberfläche Nirosta matt gebürstet - Ausführungen mit Durchbrüchen für 4 Zusatzkästen - Ausführung zusätzlich vorgerichtet für Türöffnungssperre - Ausführungen mit abschließenden Endkappen oben und unten - Ausführungen abgerundet - Ausführungen mit offener E-Öffner-Stanzung ohne Rutschentechnik - Ausführung E3Q mit Vorrichtung für 3 E-Öffner in Verbindung mit Mehrfachverriegelung AS2750 - Mehrteilige Schließleisten |  | H42.KFV049DE/2014_06/0 |