| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panik-Rohrrahmenschloss EP99 für den Einsatz in einflügeligen Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 für Türen aus Kunststoff oder Metall. Panik-Rohrrahmenschloss, Stulp Nirosta matt gebürstet, 280 mm lang, kantig, Kasten an Stulp geschraubt, 20 mm Riegelausschluss, 9 mm Nussvierkant Schloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, Ver- und Entriegelung über eine 90 Grad Schlüsselumdrehung mit Riegelgegen-drucksicherung. Öffnung in Fluchtrichtung jederzeit über Betätigung des Drückers möglich. - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Fluchtrichtung einstellbar (Funktion B+D) - Kein Zylinder mit Freilauffunktion erforderlich - Das Schloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3 Lieferbare Ausführungen: - Panikfunktion B, D (ab 30 mm Dorn) und E (ab 35 mm Dorn) - Dornmaß 30, 35, 40, 45, 55 und 65 mm - Stulpausf. F16, F20, F24, P6x22, P6x24, P8x22, P8x24 - Entfernung 92 und 94 mm Fabrikat: KFV Typ: EP99B, EP99D oder EP99E (je nach Funktion) Optional - vorgerichtet für Rundzylinder |  | H42.KFV051DE/2014_06/0 |