| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DRIVE axxent Verdeckt liegender Kettenantrieb DRIVE axxent CDC 200/350 ermöglicht das motorisches Kippen (Öffnen und Schließen) des Fensters Kettenantrieb, im Profil integrierbar Zum verdeckt liegenden Einbau oben im waagerechten Fensterrahmen, universell einsetzbar für Holz- Kunststoff oder Aluminium –Oberlichter. Antrieb einsetzbar für täglichen Lüftungsbetrieb, Kettenantrieb mit mikroprozessorgesteuerter Mikroelektronik Antriebsfunktion und Leistungsmerkmale individuell programmierbar, Dichtungsentlastung nach Schließvorgang, Stromversorgung links und rechts anschließbar Ausstellweite: 200mm oder 350mm Öffnungsgeschwindigkeit ca. 7 mm pro Sekunde Schließgeschwindigkeit ca. 5 mm pro Sekunde Abmaße: 405x30x35mm (BxHxT) Druckkraft 200Nm (Drucklastdiagramm beachten) Zugkraft 150Nm (elektr. reduzierte Sicherheitsabschaltkraft) Nennverriegelungskraft ca. 1500 N Temperatur-bereich -5 - +75°C Versorgungsspannung von 24V DC ; 0,6A Schutzart IP 50 Lebensdauer (10.000 Doppelhübe bei Nennlast) gemäß DIN EN 12101-2 geprüft 2,5m Anschlusskabel mit Systemstecker Farbe weißaluminium (~RAL 9006) Ansteuerung über Tastschalter oder IR-Fernbedienung oder Funkbedienung; Einbindung in Gebäudeleittechnik möglich, bis zu acht Antrieb gleichzeitig miteinander verknüpfbar Name: SIEGENIA DRIVE axxent TYP _________________________ Liefern Zubehör: Verbindungskabel CDC-PC 800-T01 Verbindungskabel CDC-PC 1200-T01 Konsolensatz Alu CDC 350 für Alcoa AA 610/720 Weitere Konsolen auf Anfrage Konsolensatz Holz (mind. IV 68) CDC-BS001-IV68-OM Ver- und Entriegelung über Verriegelungsantriebe VLD 51/038 BSY+Linear Riegelantrieb 24 V, 500N / 38mm FRA 11-BSY+, Fensterriegelantrieb 24 V, 10Nm |  | H42.MOT005DE/2014_05/0 |