| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSA 400 Automatischer Schiebetürantrieb für einflügelige PS-Elemente mit intelligenter Mikroprozessorsteuerung, selbstlernend. Schließkräfte gemäß den aktuellen Vorschriften nach DIN 18650. TÜV- Baumusterprüfung nach DIN 18650 und DIN EN 60335. Mit CB- Zulassung, Infrarot- Fernbedienung und Wandhalter. Motorisch anfahrbare Spaltlüftung. 10- Minuten Spalt- Lüftungsautomatik. Anwahl einer begrenzten Öffnungsweite. Einklemmschutz durch Strombegrenzung inkl. Langsam- fahrmodus im Bereich von Scherkanten. Sanfter Anlauf und Halt, manuelle, einfache Notbedienung bei Stromausfall. Rollstuhlgerechte Bedienung und Ausführung nach DIN 18025 in Verbindung mit der flachen Bodenschwelle möglich. Keine Einschränkung in der Durchgangshöhe. Einfacher Anschluss über Euro- Netzstecker, universell einsetzbar. Einfache Nachrüstung an nahezu allen Profilarten und Systemen, kein Beschlagwechsel erforderlich, keine aufwendigen Profilfräsungen. Einsetzbar bis max. 400 kg Flügelgewicht inkl. Glasscheibe, Öffnungsschema E max. 250 KG. Abmaße Schiebeantrieb: 72 mm x 73 mm. Automatisches Einlernen durch Referenzfahrt und Endlagenerkennung. 24 V Netzteil direkt im Antrieb integriert: Steckerfertig für die Nachrüstung hohe Funktionssicherheit durch über 20.000 geprüfte Schaltzyklen. Lackierung der Gehäuse und Kappen in allen RAL- und NCS- Farben möglich. Rosettenabdeckungen und Bohrlehren als Zubehör erhältlich Max. Drehmoment am Vierkant: 25 Nm. Max. Verschiebekraft im Lauf: ca. 50 N (je nach Flügelgewicht und Reibung). Verfahrgeschwindigkeit: ca. 150 mm/Sek., Versorgungsspannung: 120 - 240 V AC , 22 W. Interne Betriebsspannung: 24 V DC (Netzteil im Verfahrantrieb integriert). Max. Stromaufnahme 0,2 A, Anschlussstecker: Eurostecker Anschlussklemme: für max. 2,5 mm² Zuleitung Kabeltyp bei bauseitiger Kabelverlegung nach Vorschrift: normalerweise NYM (alpolige Trennung erforderlich). Schutzklasse: IP 20 für trockene Räume Arbeits- Umgebungstemperatur: -5 bis + 50 °C. Konformität: CE- Zeichen Einklemmschutz: elektronische Überlastabschaltung / Strombegrenzung nach Norm. Gefertigt nach den gültigen UVV- und VDE- Vorschriften. Fertigung nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Anschluss externer Geräte wie z.B. Schlüsselschalter, Zutrittskontrollsysteme, Kartenleser, Lichtschranken etc. möglich, wartungsfrei. Ansteuerung direkt über Tastschalter am Antrieb oder über Infrarotfernbedienung. Gruppensteuerungen möglich. Artikel- Set bestehend aus: 1 X Schiebeantrieb inkl. 24 V Netzteil 1 X Mitnehmer 1 X Infrarot- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterien 1 X Notbedienhebel (Innensechskantschlüssel SW 8) Befestigungszubehör (Schrauben, Kabelhalter) Montage- und Bedienungsanleitung Antriebstyp MHS400- Schema A Oder gleichwertig: _________________ Hersteller: SIEGENIA-AUBI KG |  | H42.MOT004DE/2014_05/0 |