| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MHS400 Schema A Automatischer Hebeschiebetürantrieb für einflügelige HS-Elemente Schema A. Automatisches Ver- /Entriegeln und Verfahren des HS- Flügels mit intelligenter Mikroprozessorsteuerung, selbstlernend. Schließkräfte gemäß den aktuellen Vorschriften nach neuer DIN 18650. TÜV- Baumusterprüfung nach DIN 18650 und DIN EN 60335, mit CB- Zulassung, Infrarot- Fernbedienung und Wandhalter. Motorisch anfahrbare Spaltlüftung, 10- Minuten Spalt- Lüftungsautomatik. Anwahl einer begrenzten Öffnungsweite, Einklemmschutz durch Strombegrenzung. Sanfter Anlauf und Halt, manuelle, einfache Notbedienung bei Stromausfall. Einfacher Anschluss über Euro- Netzstecker, universell einsetzbar. Einfache Nachrüstung an nahezu allen Profilarten und Systemen, kein Beschlagwechsel erforderlich, keine aufwendigen Profilfräsungen. Einsetzbar bis max. 400 kg Flügelgewicht inkl. Glasscheibe und Öffnungsschema C. Getriebevierkant: 10 mm, Länge 40 mm. Für RIB von 1.775 mm bis 6.666 mm (bei symmetrischer Aufteilung). Abmaße Schiebeantrieb: 72 mm x 73 mm, automatisches Einlernen durch Referenzfahrt und Endlagenerkennung. 24 V Netzteil direkt im Antrieb integriert: Steckerfertig für die Nachrüstung, hohe Funktionssicherheit durch über 30.000 geprüfte Schaltzyklen. Lackierung der Gehäuse und Kappen in allen RAL- und NCS- Farben möglich. Rosettenabdeckungen und Bohrlehren als Zubehör erhältlich. Max. Drehmoment am Vierkant: 25 Nm, max. Verschiebekraft im Lauf: ca. 50 N (je nach Flügelgewicht und Reibung). Verfahrgeschwindigkeit: ca. 150 mm/Sek., Laufzeit Verriegelungsantrieb: ca. 7 Sek., Versorgungsspannung: 120-240 V AC , 48 W, Interne Betriebsspannung: 24 V DC (Netzteil im Verfahrantrieb integriert), max. Stromaufnahme 0,2 A. Anschlussstecker: Eurostecker, Anschlussklemme: für max. 2,5 mm² Zuleitung Kabeltyp bei bauseitiger Kabelverlegung nach Vorschrift: normalerweise NYM (alpolige Trennung erforderlich). Schutzklasse: IP 20 für trockene Räume, Arbeits- Umgebungstemperatur: -5 bis + 50 °C, Konformität: CE- Zeichen. Einklemmschutz: elektronische Überlastabschaltung / Strombegrenzung nach Norm. Gefertigt nach den gültigen UVV- und VDE- Vorschriften Fertigung nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Anschluss externer Geräte wie z.B. Schlüsselschalter, Zutrittskontrollsysteme, Kartenleser, Lichtschranken etc. möglich, wartungsfrei. Ansteuerung direkt über Tastschalter am Antrieb oder über Infrarotfernbedienung. Gruppensteuerungen möglich. Artikel- Set bestehend aus: 1 X Hebeantrieb 1 X Schiebeantrieb inkl. 24 V Netzteil 1 X Mitnehmer 1 X Infrarot- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterien 1 X Notbedienhebel (Innensechskantschlüssel SW 8) Befestigungszubehör (Schrauben, Kabelhalter) Montage- und Bedienungsanleitung Antriebstyp MHS400- Schema A Oder gleichwertig: _________________ Hersteller: SIEGENIA-AUBI KG |  | H42.MOT002DE/2014_05/0 |