| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 011-EN Verdeckt liegender Magnetschalter mit VdS-Zulassung, 4- polig mit Sabotagelinie. Und EN Zulassung Nr…. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung Arbeitskontakte - Schließer (geschlossen bei angelegtem Magnet) zur Verschluss- bzw. Öffnungsüberwachung - Sabotagelinie VdS-Klasse B, VdS Anerkennungsnummer: G113515 Gehäusematerial: ABS Farbe edelstahlsilber Kabellänge 6 m Kontaktbelastung 10 W Schaltgleichspannung max. 100 V DC Schaltgleichstrom max. 0,5 A Kontaktübergangswiderstand bei 10 AW Überregung max 0,1 Ohm Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP67 Umweltklasse nach VdS 3 Alarm bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür - Betätigung des Hebels - gewaltsames Verschieben eines Schließzapfens - Unterbrechung der Sabotagelinie Inhalt bestehend aus Magnetschalter, Magnetschaltergehäuse Abdeckung für Magnetschaltergehäuse, Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 011-EN Typ______________________________ Liefern Zubehör Magnet Prüfgerät für Magnetschalter Bohrlehre für Magnetschalter Flügelbauteile |  | H42.MOT013DE/2014_05/0 |