| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 003 Verdeckt liegender Magnetschalter mit VdS-Zulassung, 6- polig mit Fremdfeldüberwachung. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung mit Fremdfeldüberwachung. Kontaktart: Schließer, Öffner, Sabotagelinie. VdS.Klasse C, VdS Anerkennungsnummer: G 102063 Gehäusematerial: ABS, Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP68, Kabellänge 6 m oder 10 m (nur in weiß), Farben weiß; edelst.-silber. Arbeitskontakt als Öffner (Kontakt öffnet bei Manipulation mit einem Fremdmagneten) zur Fremdfeldüberwachung Kontaktbelastung 3 Watt, Schaltgleichspannung max. 30 V DC, Schaltgleichstrom max. 0,2 A, Kontaktübergangswiderstand, bei 10 AW Überregung 0,1 Ohm. Arbeitskontakt als Schließer (geschlossen bei angelegtem Magneten) zur Verschluss bzw. Öffnungsüberwachung Kontaktbelastung 10 Watt, Schaltgleichspannung max. 100 V DC, Schaltgleichstrom max. 0,5 A, Kontaktübergangswiderstand, bei 10 AW Überregung 0,15 Ohm. Alarm bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür - Betätigung des Hebels - gewaltsames Verschieben eines Schließzapfens - Unterbrechung der Sabotagelinie - Manipulation mit Fremdmagnetfeldern Beutelinhalt bestehend aus Magnetschalter, Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 003 Typ______________________________ Kabellänge _______________________ Farbe ____________________________ Liefern Zubehör Magnet Prüfgerät für Magnetschalter Bohrlehre für Magnetschalter Flügelbauteile |  | H42.MOT010DE/2014_05/0 |