| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | axxent drive DK Verdeckt liegender Kettenantrieb. Kettenantrieb mit Beschlagverriegelungsfunktion, komplett im Profil integrierbar. Geeignet für rechteckige Dreh-Kippfenster aus Holz- Kunststoff oder Aluminium. Zum verdeckt liegenden Einbau oben im waagerechten Fensterrahmen, motorisches Kippen sowie Ver- und Entriegeln. Manuelle Bedienung aus der Verschluss- und Kippstellung möglich. Ausstellweite: 120 oder 150 mm Öffnungsgeschwindigkeit ca. 10 mm pro Sekunde, entspricht einer Dauer des Öffnungsvorganges von ca. 25 sec. Schließgeschwindigkeit max. 5 mm pro Sekunde, erfüllt damit ohne zusätzliche Schutzeinrichtung die Schutzklassen 0 bis 3 (nach VFF Merkblatt KB.01). Nachjustierbarkeit des Antriebes nach Einstellarbeiten am Fenster für Versorgungsspannung von 24 V; 0,6 A mitgelieferte Anschlussleitung 2x2x0,8 mm Länge 2,5 m Statusanzeige über Leuchtdioden. Ansteuerung über Tastschalter oder IR-Fernbedienung; Einbindung in Gebäudeleittechnik möglich. Lüftungsfunktion, ca. 10 Minuten Kippstellung danach automatisches verschließen. Ausführungen (Typ): axxent drive DK 120 RE (Anschlag rechts) axxent drive DK 120 LI (Anschlag links) axxent drive DK 150 RE (Anschlag rechts) axxent drive DK 150 LI (Anschlag links) Anwendung: Vorgesehen für die Siegenia-Aubi Beschläge Titan AF oder LM 4200 für Flügelgewichte bis 130 kg. (Anwendungsdiagramme der Beschläge beachten) Öffnungs- und Schließkraft über Treibstange max. 700N (ca 8 Nm Handhebel--Drehmoment). Zubehör: IR-Fernbedienung Netzteil Zubehör-Set LM axxent drive DK (notwendig für Aluminium-Fenster) Hebel SI-Line abnehmbar RAL 9003 weiß Rosette SI-Line EV1 RAL 9003 weiß RAL 9005 schwarz Fabrikat: SIEGENIA-AUBI axxent drive DK |  | H42.MOT001DE/2014_05/0 |