| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lüftungskettenantrieb VENTIC VCD Kettenantrieb zum motorischen Öffnen und Schließen von Kipp- Klapp- und Drehflügelfenstern. Verwendbar für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster; besonders kompakte Bauweise; spezielle Kettenstabilisierung; einsetzbar für die tägliche Lüftung; Kettenantrieb ausgestattet mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik. Antriebsfunktion und Leistungsmerkmale individuell programmierbar. Elektronische End- und Überlastabschaltung flexible Montagemöglichkeiten durch Befestigungskonsolen als Tandemausführung für breite Fensterflügel einsetzbar. Spannungsversorgung Typ: VENTIC VCD 204 24V DC/ 0,35 A / Hublänge 350mm Typ: VENTIC VCD 204 K 230V AC/ Hublänge 350mm Schutzart IP 30 Abmaße 480 x 30 x 47 mm (B x H x T) Nenndruckkraft 200Nm Nennzugkraft 150Nm (Sicherheitsabschaltkraft) Nennverriegelungskraft 2000 N Schutzart IP 30 Temperaturbereich 0°C - +60°C geprüft auf 10.000 Doppelhübe bei Nennlast elektronische Sicherheitsabschaltung. 2,5 m steckbares Kabel, Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, Farben silber ~ RAL 9006 , weiß ~ RAL 9016. Name SIEGENIA VENTEC VCD Typ______________________________ Farbe____________________________ Liefern Zubehör Konsolen für VENTEC VCD-BS001-VSI, Flügelmontage einwärts öffnend VCD-BS004-VFI, Rahmenmontage einwärts öffnend VCD-BS007-VFO, Rahmenmontage auswärts öffnend Netzteile für 24 VCD-Antriebe und Kabelübergänge ACX 1, max. 3 Antriebe à 0,35 A SNT 2, max. 3 Antriebe à 0,35 A Netzteil VPS 1 für UP-Montage |  | H42.MOT016DE/2014_05/0 |