| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 002 Verdeckt liegender Magnetschalter mit VdS-Zulassung, 6- polig Schließer/Öffner mit Sabotagelinie. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung. Kontaktart: Schließer, Öffner, Sabotagelinie. VdS-Klasse B, VdS Anerkennungsnummer: G 102521 Gehäusematerial: ABS, Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP68, Kabellänge 6 m, Farbe weiß oder edelstahlsilber. Arbeitskontakt als Schließer (geschlossen bei angelegtem Magneten), Kontaktbelastung 10 Watt, Schaltgleichspannung max. 100 V DC, Schaltgleichstrom max. 0,5 A, Kontaktübergangswiderstand, bei 10 AW Überregung 0,1 Ohm. Arbeitskontakt als Öffner (geöffnet bei angelegtem Magneten) zur Klima- und Heizungssteuerung, Kontaktbelastung 3 Watt, Schaltgleichspannung max. 30 V DC, Schaltgleichstrom max. 0,2 A, Kontaktübergangswiderstand, bei 10 AW Überregung 0,15 Ohm. Alarm bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür - Betätigung des Hebels - gewaltsames Verschieben eines Schließzapfens - Unterbrechung der Sabotagelinie Inhalt bestehend aus Magnetschalter, Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 002 Typ ____________________________ Farbe ___________________________ Liefern Zubehör Magnet Prüfgerät für Magnetschalter Bohrlehre für Magnetschalter Flügelbauteile |  | H42.MOT009DE/2014_05/0 |